中国水电十四局设备转让信息

中国水利水电第十四工程局有限公司有1台泥水平衡盾构机已完成施工任务待转让，设备情况见下表：

| 设备名称 | 型号规格 | 到货年月 | 出厂编号 | 数量 | 原值（万元） | 存放地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 泥水平衡盾构机 | AVND3080AH | 2010.12 | M-1509 | 1 | 4411.70 | 广东省清远市 |  |
| 合计 |  |  |  |  | 4411.70 |  |  |

请有需要的单位或个人联系下列人员：

水电十四局资产管理部：郑志华  电话：13577185252

林晓旺  电话：13099945596

附件：1.泥水平衡盾构机设备简介

2.泥水平衡盾构机设备技术参数表

附件1：

泥水平衡盾构机设备简介

泥水平衡盾构机的生产厂家为广州海瑞克隧道机械有限公司，于2010年4月购买，2010年12月投入使用，2012年12月20日贯通时完成掘进里程2320米，后闲置至今。

泥水平衡盾构机设备型号：AVND3080AH，驱动功率为400千瓦，重量约267吨。

设备主要参数及配置：刀盘直径为3860mm，刀盘连续旋转最大扭矩1201kNm，刀盘脱困最大扭矩1601kNm，推进模块长度约11475mm，主轴承厂家为SKF,西门子S7 PLC控制系统，配备电子激光标靶定位导向系统，推进油缸8个。

附件2：

泥水平衡盾构机设备技术参数表

| 序号 | 名 称 Description | 技术规格 Seller's Responsiveness |
| --- | --- | --- |
| 1 | 隧洞参数 Tunnel |  |
|  | 隧洞长度 Tunnel lenqth | 2164.4 m |
|  | 隧洞内径 Tunnel inside diameter | 3080 mm |
|  | 管片外径 Seqment outer diameter | 3580 mm |
|  | 管片宽度 Segment length | 1200 mm |
|  | 管片数量 Segment design | 3+2+1 |
|  | 单件管片最大重量 Max weight of segment | 2000 kg |
| 2 | 盾体 Shield | 前盾、后盾、盾尾均为饺接 Shield, machine can and tailskin are articulation joint |
|  | 刀盘直径 Cuttinq wheel diameter | 3860 mm |
|  | 前体直径 Shield diameter | 3820 mm |
|  | 中体直径 Machine can diameter | 3815 mm |
|  | 盾尾直径 Tailskin diameter | 3810 mm |
|  | 最小平面曲线半径 Min radian of horizontal | 300 m |
|  | 最小竖曲线半径 Min radian of vertical | 300m |
|  | 工作水压 Ground water level | 5 bar |
|  | 超前钻孔 Probe drilling port | 后盾 6 个 Machine can have 6 |
| 3 | 盾尾 Tailskin |  |
|  | 直径 Diameter | 3810 mm |
|  | 类型 Type | 较接式 Articulation joint |
|  | 盾尾密封系统 Tailskin seal svstem | 6 通道 6 channel |
|  | 油脂注入点 Grease port | 6x4x4 |
|  | 同步注浆系统 Grouting system | 单液， 柱塞泵 KSP12 出口压力 12 bar Single component, KSP12 piston pump, outlet pressure max. 12 bar. |
| 4 | 刀盘 Cutting wheel |  |
|  | 结构及类型 Construction and type | 整体式刀盘，复合地层型 Full face type,mixed qround cuttinq wheel |
|  | 开口率 Openinq wanq iunbin | 25.5% |
|  | 刀盘直径 Diameter | 3860 mm |
|  | 旋转方向 Rotatinq direction | 顺时针／逆时针 CW,CCW |
|  | 刀具类型及数量 Cutter tools and quantity | 14'滚刀18 把，齿刀 24 把， 弧形刮刀6 把 14'cutter disc 18x, Chisel 24x, gauge scraper 6x. |
|  | 刀具安装方式 Cutter tools installed type | 背装可更换 Back loadinQ |
|  | 搅拌棒 Mixed bar | 刀盘支撑臂 6 个， 同时作为锥式二次破碎 6x cutting wheel frame arm, to be cone crusher arm |
|  | 泥浆喷嘴 Slurry nozzle | 刀盘喷嘴 8 个 Cutting head nozzle 8x |
|  | 泥水仓高压注水装置 High pressure flushing device in excavate chamber | 刀盘喷嘴压力可调，0 - 10 bar Pressure of cutting head nozzle can be variable, 0-10 bar. |
| 5 | 刀盘驱动 Main drive |  |
| 5.1 | 主驱动类型 Main drive type | 液压驱动 Hydraulic drive |
|  | 装机功率 Installed power | 400kW |
| 5.2 | 刀盘扭矩及转速 Torque and rotation speed |  |
|  | 额定扭矩 Rate torque | 1201 kNm |
|  | 脱困扭矩 Difficulty relief torque | 1601 kNm |
|  | 刀盘速度 Cutting wheel speed | 速度 1: 0-6.5 rpm Speed 1: 0 - 6.5 rpm 速度 2: 0-2.6 rpm Speed 2: O - 2.6 rpm |
| 5.3 | 主轴承结构及类型 Main bearing | SKF |
|  | 主轴承寿命 Main bearing life span | 14251h |
|  | 密封系统结构及类型 Sealing system construction and type | 带压密封系统 Pressurization sealing system |
|  | 密封系统最大压力 Seal system max pressure | 0.5 Mpa |
| 5.4 | 旋转方向 Rotatin direction | 顺时针／逆时针 cw,ccw |
| 6 | 推进系统 Thrust system |  |
|  | 推进油缸型号、数量 Thrust cylinder type and quantity | 210/170-1850； 8 个 210/170-1850； 8 no |
|  | 额定行程 Rate stroke lenqth | 1850 mm |
|  | 油缸组数 Cylinder group | 4 组 4 group |
|  | 工作压力 Operation pressure | 400 bar |
|  | 最大推力 Max. thrust force | 11084 kN |
|  | 推进速度 Thrust speed | 0-100 mm/min |
| 7 | 管片拼装机 Segment erector |  |
|  | 类型 Type | 可安装拆卸管片、可在隧道内更换 2 道盾尾刷 |
|  | 抓取系统 Clawsvstem | 机械式 Mechanical |
|  | 自由度 DeQree of freedom | 6 个 |
|  | 旋转装置 Rotation device | 带微调 With tiny adjustment |
|  | 旋转速度 Rotation speed | 0-2 rpm |
|  | 最大举升重量 Max lifting weiqht | 3000 kg |
|  | 移动距离 Travelling length | 1000 mm |
|  | 控制系统 Control system | 2 套拼装机控制器，均带有无线和有线控制功能。每套配备一根控制线。 2 sets of erector control panel, both have wireless and wire control function. Each control panel have one control cable. |
| 8 | 人行气闸系统 Air lock |  |
|  | 类型 Type | 2 室，带空气净化装置 2 chamber,with air cleaning device |
|  | 容纳人员数 Capacity | 2 + 3 人 person |
|  | 外形尺寸 Dimension |  |
|  | 空压机 Air compressor | 由地面空压机提供 Surface air compressor provide air. |
| 9 | 泥水系统 Slurry system |  |
|  | 循环流量 Circuit flow | 396 m3/h, 无级可调 396 m3/h, variouable |
|  | 中央喷管独立系统 Centre injection system | P1.0 增压泵， 1 60 kW P1.0 boost pump, 160 kW |
|  | 环流泵系统 Circuit pump system | 2 套供浆泵， 3 套排浆泵。不带隧道泥浆管路。满足本招标工程要求。 2x feed pumps, 3x discharge pumps. Exclude tunnel slurry pipeline. Suit to the tender construction project requirement. |
|  | 接管装置 Connection device | 钢管连接 Steel pipe connection |
| 10 | 电气系统 Electric system | 中国标准 Chinese standard |
|  | 初级电压 Primary voltage | 10 kV 士 10 % |
|  | 二级电压 Second voltage | 400 V 士 5 % |
|  | 工作供电 Power supply | 400 VAC / 50 Hz |
|  | 照明回路 Liqhtinq | 230 VAC, IP54 (最小） 230 VAC, IP54 (minimum) |
|  | 紧急照明回路 Emerqencv liqhtinq | 24 VCD, IP54 |
|  | 电机 IP 等级 Electric motor IP qrade | IP55 |
|  | 变压器（降压变压器） Step down transformer | 1000 kVA |
|  | 频率 Frequency | 50 Hz |
|  | 电动功率补偿器 Compensation | 1 台，cos cp = 0.9 1 no, cos cp = 0.9 |
| 11 | 后配套系统 Backup system |  |
|  | 管片吊机 Segment crane | 单梁管片吊车 ( 2 号拖车） Single beam segment crane (at trailer 2) |
|  | 控制室 Control container | 控制台， 位千1 号拖车 Con「t ol panel, at trailer 1 |
|  | 主配电柜 Main distribution bax | 位千 1 号拖车 At trailer 1 |
|  | 同步注浆系统 GroutinQ system | 注浆泵千 2 号拖车 Groutinq pump at trailer 2 |
|  | 盾尾油脂罐辅助吊机 Auxiliary crane for tailskin | 便千盾尾油脂罐操作，3号拖车 |